# 地产分公司

# 地块安全质量检查简报

检查部门：运营督察部

编制人员：

编制日期：2023年7月16日

第一部分:基本资料

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |
| 项目简介与进展 |  |  |  |

第二部分：安全文明及质量检查清单

|  | 问题描述：砂浆加工区未设置操作规程，未悬挂砂浆配比。 问题性质：个别。 改善建议：悬挂操作规程和砂浆配比标识牌。 |
| --- | --- |
|  | 问题描述：临时用电采用花线私拉乱接。 问题性质：部分。 改善建议：按照一机一闸一箱一漏要求，使用三级配电箱。 |
|  | 问题描述：楼层牌脱落。 问题性质：部分。 改善建议：建议挂设在栏杆上，便于拆装且不易脱落。 |
|  | 问题描述：防火墙位置临边防护高度不足。 问题性质：个别。 改善建议：按规范要求高度增设临边防护。 |
|  | 问题描述：楼梯部位临边防护缺失。 问题性质：部分。 改善建议：建议设置定型化防护，或工序施工完成相应班组恢复。 |
|  | 问题描述：部分区域场地材料堆放、垃圾堆放混乱。 问题性质：部分。 改善建议：结合场地布置规划材料和垃圾堆放区域。 |
|  | 问题描述：8#楼西侧基坑边未见基坑监测布置点。 问题性质：部分。 改善建议：设置基坑监测点位并定期监测。 |
|  | 问题描述：桶装防水材料未覆盖存放 问题性质：部分。 改善建议：建议防水类材料放置在遮光环境下。 |
|  | 问题描述：栏杆铝合金扶手接缝处粗糙。 问题性质：个别。 改善建议：调整严控施工质量。 |
|  | 问题描述：工序倒置布管破坏防水层。 问题性质：部分。 改善建议：调整施工工序，已破坏防水层的位置需补做后重新进行闭水试验。 |
|  | 问题描述：铝板部位没有做鹰嘴或滴水线。 问题性质：普遍。 改善建议：建议幕墙设计改进工艺。 |
|  | 问题描述：实测实量数据未填写，墙面无实测管理痕迹。 问题性质：普遍。 改善建议：建议实测标记与墙面，数据上墙并统计实测合格率。 |
|  | 问题描述：主体、砌筑均未全覆盖实测实量。 问题性质：普遍。 改善建议：建议要求施工单位100%检查，监理单位50%抽查，建设单位10%抽查。 |
|  | 问题描述：卫生间反坎多处开裂。 问题性质：个别。 改善建议：反坎浇筑后需进行淋水检查，未施工的反坎严控凿毛、浇筑成型质量和养护的管控。 |
|  | 问题描述：平开窗下滑位置未设置排水孔。 问题性质：部分。 改善建议：普查并整改，后期门窗安装提前交底。 |
|  | 问题描述：对拉螺杆穿加气块。 问题性质：普遍。 改善建议：调整模板加固工艺，对拉螺杆不允许穿加气块设置。 |
|  | 问题描述：包管位置在加气块植筋。 问题性质：部分。 改善建议：调整砌筑排版图，有包管位置设置凸槎，提前预留拉结筋。 |
|  | 问题描述：工序倒置二次结构未完成已抹灰。 问题性质：部分。 改善建议：建议对此位置砌筑过梁重新排版，二次结构完成并进行隐蔽验收后方可进入下道工序。 |
|  | 问题描述：结构板筋外露。 问题性质：个别。 改善建议：根据专项方案修补整改。 |
|  | 问题描述：外墙砼结构夹模。 问题性质：个别。 改善建议：外墙爬架提升前应组织外墙专项验收。 |
|  | 问题描述：ALC墙板植筋。 问题性质：部分。 改善建议：烟道包砌位置节点应重新调整，拉结筋不可设置在ALC墙板处。 |
|  | 问题描述：外墙螺杆洞位置未封堵。 问题性质：个别。 改善建议：爬架提升前应组织专项验收，螺杆洞封堵作为渗漏重点控制项。后期幕墙施工前应进行淋水试验。 |
|  | 问题描述：烟道断裂损坏。 问题性质：个别。 改善建议：更换，破损烟道严禁上楼。 |
|  | 问题描述：反坎位置铁丝吊模。 问题性质：部分。 改善建议：调整反坎施工工艺，严禁铁丝吊模，反坎位置进行淋水试验。 |
|  | 问题描述：不同材质交界处钢丝网固定不牢。 问题性质：部分。 改善建议：使用专业卡具固定牢靠。 |
|  | 问题描述：不同材质交界处挂网材质混乱，钢丝网和网格布方式未统一标准。 问题性质：部分。 改善建议：钢丝网和网格布均满足图纸要求，但应统一标准，便于施工管理和结算。 |
|  | 问题描述：悬挑工字钢固定端长度不足。 问题性质：个别。 改善建议：固定端长度应大于1.25倍悬挑长度。长度不足需采取有效加固方案。 |
|  | 问题描述：铝模传料口处封模前未凿毛。 问题性质：普遍。 改善建议：凿毛验收合格后再封模并用高一标号微膨胀砼浇筑。 |
|  | 问题描述：构造柱浇筑成型质量较差。 问题性质：部分。 改善建议：构造柱支模设置牛腿，浇筑后割除。 |
|  | 问题描述：塔吊基础泡水。 问题性质：部分。 改善建议：及时排水并采取有效措施进行封闭。 |
|  | 问题描述：墙高超过4米未设置圈梁。 问题性质：个别。 改善建议：砌筑施工前不同部位进行排版。 |
|  | 问题描述：塔吊周边及梁两侧未回顶加固。 问题性质：个别。 改善建议：根据专项方案要求回顶。 |
|  | 问题描述：地下室部分区域开裂渗漏较集中。 问题性质：个别。 改善建议：顶板行车动线和材料堆放区域提前策划，地下室对应区域进行回顶加固。 |
|  | 问题描述：后浇带位置未连续设置独立支撑。 问题性质：部分。 改善建议：及时回顶，后期后浇带施工考虑独立支撑。 |
|  | 问题描述：地下室天棚涂料施工前未打磨。 问题性质：普遍。 改善建议：混凝土面及接缝处需打磨后隐蔽。 |
|  | 问题描述：地下室天棚涂料施工前未打磨。 问题性质：普遍。 改善建议：混凝土面及接缝处需打磨后隐蔽。 |
|  | 问题描述：总承包合同中甲指腻子无此品牌。 问题性质：个别。 改善建议：再次核对，非合同品牌要求退场。 |
|  | 问题描述：外墙飘板处螺杆洞未使用止水螺杆。 问题性质：普遍。 改善建议：后期做好螺杆洞封堵后要进行淋蓄水试验。 |
|  | 问题描述：门洞位置ACL深化不合理。 问题性质：普遍。 改善建议：后期楼栋主体结构一次深化下挂。目前存在的问题加设过梁改进。 |
|  | 问题描述：防火门固定点未打在水泥砖。 问题性质：部分。 改善建议：前期明确固定点位置间距，砌筑排版统一水泥砖位置。 |
|  | 问题描述：空调套管与排水支管位置冲突。问题性质：部分。 改善建议：建议主体施工阶段进行标准层管道安装样板，提前发现并改进。 |

|  | 问题描述：工序倒置，卫生间防水层破坏。问题性质：部分。 改善建议：粉刷前对涨模部位进行剔凿。 |
| --- | --- |
|  | 问题描述：窗台位置抹灰开裂。 问题性质：部分。 改善建议：对抹灰空鼓开裂进行统一排查整改。 |
|  | 问题描述：地面露筋。 问题性质：个别。 改善建议：参展专项方案进行整改。 |
|  | 问题描述：部分梁侧已拍浆为抹灰。 问题性质：部分。 改善建议：前期抹灰样板施工确定每个户型的抹灰部位，毛坯移交标准保持一致。 |
|  | 问题描述：天棚露筋。 问题性质：个别。 改善建议：参照专项方案进行整改。 |
|  | 问题描述：门窗下坎渗漏。 问题性质：部分。 改善建议：全部排查并整改后二次蓄水。 |
|  | 问题描述：门窗下坎渗漏。 问题性质：部分。 改善建议：全部排查并整改后二次蓄水。 |
|  | 问题描述：墙面空鼓。 问题性质：部分。 改善建议：统一排查进行整改。 |
|  | 问题描述：幕墙铝板积灰。 问题性质：普遍。 改善建议：幕墙深化和施工留置3%坡度，施工过程中对坡度复核。 |
|  | 问题描述：玻璃栏杆拼缝未对齐。 问题性质：普遍。 改善建议：普查整改。 |
|  | 问题描述：玻璃栏杆拼缝未对齐。 问题性质：普遍。 改善建议：普查整改。 |
|  | 问题描述：电管预埋横槽不得超过1000mm。 问题性质：个别。 改善建议：加强主体和砌体阶段预埋准确性，标准层点位样板通过验收后大面积始实施。 |
|  | 问题描述：楼梯板底腻子起皮。 问题性质：个别。 改善建议：维修整改。 |
|  | 问题描述：地下室防火门洞口高度与防火门不一致。 问题性质：部分。 改善建议：复核门洞尺寸、反坎高度。 |
|  | 问题描述：栏杆埋件尺寸较大成本浪费。 问题性质：普遍。 改善建议：建议后期做预埋件，主体施工预留预埋，可减小埋件尺寸节约成本。 |
|  | 问题描述：幕墙龙骨焊接部位未做防锈处理。 问题性质：部分。 改善建议：建议龙骨及水管安装完成进行隐蔽验收后再封板。 |
|  | 问题描述：幕墙龙骨焊接部位未做防锈处理。 问题性质：部分。 改善建议：建议龙骨及水管安装完成进行隐蔽验收后再封板。 |
|  | 问题描述：龙骨埋件位置破坏防水层。 问题性质：普遍。 改善建议：对破损部位进行二次防水修补。 |